Verdrahtung zwischen LCD-Display und LCD-Zusatzplatine bei 
4 Bit - Datenübertragung
Auf unserer LCD-Zusatzplatine befinden sich 10 in einer Reihe angeordnete Bohrungen, die als 

Stecker K2

bezeichnet sind (die Nummerierung beginnt mit „Pin 1“ auf der Seite beim Einstell-Potentiometer).

Sie werden über ein 10-poliges Flachbandkabel mit dem Display verbunden. Beim Display selbst sind jedoch 14 Bohrungen vorhanden (wobei die zusätzlichen vier Bohrungen nur bei einer „8 Bit – Datenübertragung“ eingesetzt werden).
Deshalb ist folgende Zuordnungstabelle nötig:

LCD-Display-Pin


Funktion






wird verbunden mit Stecker K2, Pin Nr.:
======================================================================

1







|
Masse






| 

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2







|
+ 5V







| 

2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3







|
Kontrast-Poti




| 

3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4







|
Register Select




| 

4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5







|
Read / #Write




| 

5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6







|
Enable






| 

6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11







|
Databit D4





| 

7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12







|
Databit D5





| 

8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13







|
Databit D6





| 

9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14







|
Databit D7





| 

10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte beim LCD-Display beachten:

Es existieren verschiedene Platinenversionen. Entweder befinden die Anschlüsse in einer waagrechten Reihe unterhalb des Anzeigefensters, oder die Pins sind zweireihig senkrecht neben dem Anzeigefenster angeordnet. 

Meist ist Pin 1 gekennzeichnet. Fehlt dagegen jede Kennzeichnung, dann lässt sich Pin 1 stets daran identifizieren, dass er die Masse darstellt und deshalb mit größeren Flächen auf der LCD-Platine verbunden ist.
Sobald 16 Pins zu zählen sind, bilden die Pins 15 und 16 die Anschlüsse für die Hintergrundbeleuchtung und müssen (z. B. über einen Vorwiderstand) getrennt beschaltet werden.

